- 陕西渭河煤化工集团有限责任公司

- 2021年度环境信息依法披露报告

- 企业名称：陕西渭河煤化工集团有限责任公司

- 统一社会信用代码： 91610000220530513M

- 报告年度：2021年

- 2022年3月8日 编

- 环境信息依法披露报告承诺书

- 根据《企业环境信息依法披露格式准则》要求，我公司对《2021年度环境信息依法披露报告》作出以下承诺：

- 1、年度报告内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相应的法律责任。

- 2、年度报告中环保数据真实、准确、完整。

- 单位（盖章）：陕西渭河煤化工集团有限责任公司

- 企业负责人：

- 2022年 3 月 8 日

一、企业基本信息

| 企业名称 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 张增战 |  |  |
| 注册地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区 |  |  |
| 单位地址 | 陕西省渭南市高新区东风大街西段34号 |  |  |
| 行业类别 | 氮肥制造，煤制液体燃料生产，锅炉 |  |  |
| 企业类型 | 国有企业 | 排污类型 | 重点排污单位 |
| 环保负责人 | 姜小林 |  |  |
| 企业联系人 | 刘毅 | 联系电话 | 0913-2106525 |
| 主要产品 | 尿素、甲醇、二甲醚 |  |  |
| 生产工艺名称 | 尿素工序采用ACES工艺，甲醇工序采用杭州林达均温型甲醇合成工艺和瑞士卡萨利IMC甲醇合成工艺，合成氨工序采用丹麦托普索径向流氨合成工艺 |  |  |
| 备注 | 2019年通过强制性清洁生产审核名单 |  |  |

二、企业环境管理信息

（一）排污许可信息

2017年6月23日，我公司取得氮肥制造行业排污许可证，核发机关：渭南市生态环境局，证书编号：91610000220530513M001P。

2020年6月根据新标准要求对排污许可证进行了变更，排污许可证有效期限为：2020年6月23日至2025年6月22日。主要许可事项如下：

- 1、许可排放浓度限值：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³、非甲烷总烃120mg/m³、甲醇190mg/m³、氨气20kg/h、氨氮45mg/l、总氮70mg/l、化学需氧量500mg/l等。

- 2、许可排放量限值：颗粒物253t/a、二氧化硫341t/a、氮氧化物487t/a、氨气610.64t/a、化学需氧量1668t/a、氨氮154.32t/a、总氮269.22t/a。

- 3、2021年度共提交4次排污许可证执行报告，为3次季度报告和年度报告，均已上传至全国排污许可证信息管理平台。

- （二）主要建设项目的环境影响评价

- 1、1988年8月，陕西渭河煤化工集团有限责任公司委托化学工业部环境影响评价咨询服务中心吉林化学工业公司设计院编制完成了《陕西省渭河化肥厂30万吨合成氨52万吨尿素工程环境影响报告书》；1988年11月陕西省环境保护局以陕环保发〔88〕112号文对《陕西省渭河化肥厂30万吨合成氨52万吨尿素工程环境影响报告书》进行环评批复。

- 2、2002年7月，陕西渭河煤化工集团有限责任公司委托中国寰球化学工程公司编制完成了《陕西渭河煤化工集团有限责任公司改扩建双甲产品项目环境影响报告书》；2002年10月，国家环境保护总局以环审〔2002〕285号文对《陕西渭河煤化工集团有限责任公司改扩建双甲产品项目环境影响报告书》进行环评批复。

- 3、2007年12月，渭南高新区渭河洁能有限公司委托陕西省环境科学研究设计院编制完成了《渭南高新区渭河洁能有限公司醋酐联产醋酸项目环境影响报告书》；2008年3月，陕西省环境保护局以陕环批复〔2008〕120号文对《渭南高新区渭河节能有限公司醋酐联产醋酸项目环境影响报告书》进行环评批复。

- 4、2021年2月，陕西渭河煤化工集团有限责任公司完成了《建设项目环境影响后评价报告》，并在陕西省生态环境厅进行了备案。

三、污染物产生、治理与排放信息

- （一）主要污染物排放信息

## 2021年，渭化公司厂内共有75处有组织排放点，1处废水总排口，1处厂界无组织监测。具体情况如下：

| 排放口名称 | 排放口编号 | 主要治理设施 | 处理的主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#2#锅炉排放口 | DA001 | 锅炉脱硫脱硝除尘设施（袋式除尘器、脱硫除尘一体化装置、低氮燃烧+SCR脱硝装置等） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 3#锅炉排放口 | DA102 | 锅炉脱硫脱硝除尘设施（袋式除尘器、脱硫装置、SNCR脱硝装置） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 4#5#锅炉排放口 | DA104 | 锅炉脱硫脱硝除尘设施（袋式除尘器、脱硫装置、SNCR脱硝装置） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 1#锅炉灰库排放口 | DA106 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 2#锅炉灰库排放口 | DA107 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 3#锅炉灰库排放口 | DA109 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 4#锅炉灰库排放口 | DA111 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 5#锅炉灰库排放口 | DA113 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 1#2#锅炉生石灰料仓排放口 | DA116 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 1#2#锅炉消石灰料仓排放口 | DA117 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 3#锅炉生石灰料仓排放口 | DA118 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 3#锅炉消石灰料仓排放口 | DA120 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 3#锅炉石灰石料仓排放口 | DA121 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 4#5#锅炉生石灰料仓排放口 | DA122 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 4#5#锅炉消石灰料仓排放口 | DA123 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 4#锅炉石灰石料仓排放口 | DA124 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 5#锅炉石灰石料仓排放口 | DA125 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 3#锅炉渣仓排放口 | DA129 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 4#5#锅炉渣仓排放口 | DA131 | 排气过滤器袋式除尘 | 颗粒物 |
| 一期1#2#煤仓排放口 | DA101 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期3#4#煤仓排放口 | DA103 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期5#6#煤仓排放口 | DA105 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期A碎煤机排放口 | DA108 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期B碎煤机排放口 | DA110 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期2#皮带尾部排放口 | DA112 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期2#皮带头部1#排放口 | DA114 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期2#皮带头部2#排放口 | DA115 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期5#皮带头部排放口 | DA148 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期4#皮带头部1#排放口 | DA149 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一期4#皮带头部2#排放口 | DA150 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期新3#4#皮带头部排放口 | DA153 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期新5#6#皮带头部排放口 | DA154 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期新7#8#皮带头部排放口 | DA151 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期新9#皮带头部排放口 | DA152 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 一、二期气化磨机废气排放口 | DA119 | VOCs治理设施，采用旋流塔板（竖流式沉淀池）+酸/碱洗塔+水洗塔（配置多级除雾）+干式过滤器（配置表冷器）+光催化装置+活性炭吸附浓缩/脱附再生+催化氧化装置”组合结构进行废气处理 | 非甲烷总烃 |
| 尿素车间PV401A排放口 | DA126 | 最终吸收器 | 氨 |
| 尿素车间PV401B排放口 | DA127 | 最终吸收器 | 氨 |
| 尿素车间DA503排放口 | DA128 | 最终吸收器 | 氨 |
| 尿素车间造粒塔排放口 | DA130 | 造粒塔尾气综合治理设施 | 颗粒物、氨 |
| 尿素包装楼振动筛A排放口 | DA132 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 尿素包装楼振动筛B排放口 | DA133 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 尿素车间包装C排放口 | DA134 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 尿素车间1#皮带排放口 | DA135 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 尿素车间破碎楼4楼排放口 | DA136 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 尿素车间6#皮带A排放口 | DA137 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 污水处理站1#排放口 | DA138 | 尾气综合治理设施 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |
| 污水处理站2#排气筒 | DA139 | 460B生物除臭设施 |  |
| 二期7#煤仓排放口 | DA179 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期8#煤仓排放口 | DA180 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期9#煤仓排放口 | DA181 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 二期10#煤仓排气筒 | DA182 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期11#煤仓排放口 | DA157 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期12#煤仓排放口 | DA158 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期13#煤仓排放口 | DA159 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期14#煤仓排放口 | DA160 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期15#煤仓排放口 | DA161 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期16#煤仓排放口 | DA162 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期17#煤仓排放口 | DA163 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期2#3#皮带尾部1#排放口 | DA169 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期2#3#皮带尾部2#排放口 | DA170 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期2#3#皮带头部排放口 | DA165 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期挠性带至仓顶排放口 | DA166 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期6#皮带头部排放口 | DA167 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期7#8#皮带头部排放口 | DA171 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期9#10#皮带尾部排放口 | DA172 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期11#12#皮带尾部排放口 | DA164 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期13#皮带尾部排放口 | DA168 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期13#皮带头部排放口 | DA173 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期4#5#锅炉1#煤仓排放口 | DA174 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期4#5#锅炉2#煤仓排放口 | DA175 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期16#17#皮带尾部排放口 | DA176 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期气化1#煤仓排放口 | DA177 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期气化2#煤仓排放口 | DA178 | 除尘设施 | 颗粒物 |
| 三期磨机废气排放口 | DA155 | VOCs治理设施，采用旋流塔板（竖流式沉淀池）+酸/碱洗塔+水洗塔（配置多级除雾）+干式过滤器（配置表冷器）+光催化装置+活性炭吸附浓缩/脱附再生+催化氧化装置”组合结构进行废气处理 | 非甲烷总烃 |
| 甲醇装车尾气排放口 | DA156 | 两级水洗+活性炭吸附 | 甲醇、非甲烷总烃 |
| 470总排口 | DW001 | 污水处理设施等（主要采用SBR工艺处理废水） | 氨氮、总氮、化学需氧量、pH |

- （二）主要排放口排放情况

| 序号 | 产污环节 | 主要污染物 | 实际排放量 | 排放浓度日均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉、造粒塔等 | 二氧化硫 | 55吨 | 6.2mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 33.3吨 | 3.7mg/m³ |
|  |  | NOx | 169.9吨 | 19.2mg/m³ |
|  |  | 氨 | 85.3吨 | 自行监测 |
| 2 | 污水处理装置 | 氨氮 | 19.14吨 | 5mg/l |
|  |  | 总氮 | 125.9吨 | 30.5mg/l |
|  |  | 化学需氧量 | 216.1吨 | 53.7mg/l |

- （三）在线、自行监测情况

- 渭化公司按照相关规范、指南要求，制定了2021年度自行监测方案，并委托陕西昌泽环保科技有限公司、陕西沁润环保科技有限公司开展年度自行监测工作,自行监测达标率100%。

- 2021年，渭化公司共有4套在线设施，为1套470总排口水在线监测系统和3套锅炉烟气在线监测系统，已与生态环境部门联网。

- （四）本年度非正常运行的设施名称、排放的污染物、次数、日期及时长、主要原因

- 无。

## （五）工业固体废物的产生、贮存和利用处置信息

| 危险废物相关信息 危废暂存库位于渭化公司厂区北门西侧，面积520㎡。2021年产生的甲醇油进行了自行利用，其他危险废物委托有资质的单位进行全部处置。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物类别 | 危废代码 | 废物名称 | 危险特性 | 2021实际产生量（吨） | 处置方式 |
| (HW08) 废矿物油 | 900-217-08 | 废矿物油 | T,I | 24.77 | 陕西环能科技有限公司 HW610425003， 铜川海创环保科技有限公司 HW6102040001， 陕西新天地固体废物综合处置有限公司HW6104250008，西安尧栢环保科技有限公司HW6105280003，尉氏县鑫源钼业有限公司 豫环许可危废字26号 |
|  | 900-249-08 | 废油桶 |  | 1.08 |  |
| (HW11) 精馏残渣 | 261-128-11 | 废甲醇油 | T | 1640 |  |
| (HW13) 有机树脂类废物 | 900-015-13 | 废树脂 | T | 5.24 |  |
| (HW29) 含汞废物 | 900-023-29 | 废含汞荧光灯管、废UV灯管 | T | 0.56 |  |
| (HW31) 含铅废物 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | T，C | 0 |  |
| (HW49) 其他废物 | 900-041-49 | 废油漆桶、除锈剂瓶 | T/In | 1.64 |  |
|  | 900-041-49 | 废弃的含油抹布、手套 | T/In | 2.327 |  |
|  | 900-041-49 | 废试剂瓶 | T/In | 0.382 |  |
|  | 900-047-49 | 实验室废液 | T | 0.937 |  |
|  | 900-039-49 | 废活性炭 | T | 6.4 |  |
| (HW50) 废催化剂 | 261-167-50 | 废合成催化剂 | T | 33.44 |  |
|  | 772-007-50 | 废脱销催化剂（钒钛） | T | 21.06 |  |
|  | 261-164-50 | 废变换催化剂（钴钼） | T | 37.14 |  |
| (HW06) 废清洗液 | 900-401-06 | 废清洗液 | T，I | 0 |  |
| 工业固废相关信息 公司配套建设有渣场，渣场位于渭南市高新区上庄村6组周边，渣场容量约500万m³，一般工业固体废物主要有炉渣、粉煤灰等。 公司粉煤灰已经实现了100%综合利用，利用途径多为建筑材料等，并能产生一定的经济效应。公司气化细渣综合利用项目即将建成，建成后基本可以回收全部细渣，不仅减少了固废产生，还节约标准煤1.21万吨，年减少碳排放量约2.49万吨。 |  |  |  |  |  |
| 代码 | 名称 | 产生环节 | 产生量（吨） | 利用/处置量及方式 |  |
| SW03 | 气化炉渣 | 气化炉燃烧产物 | 201409 | 201409 | 渣场填埋 |
| SW03 | 锅炉炉渣 | 锅炉燃烧产物 | 24321 | 24321 | 渣场填埋 |
| SW02 | 粉煤灰 | 锅炉燃烧产物 | 97284 | 97284 | 综合利用 |
| SW07 | 污泥 | 污水处理产生的 | 900 | 900 | 渣场填埋 |

- （六）噪声排放管理情况

## （七）扬尘污染治理情况

公司采用“铁路运输+全封闭式卸煤间+厂内筒仓储煤+干雾雾幕抑尘系统”，属当前先进工艺，原煤装卸过程煤尘产生量小，备煤、运输和储存过程产生的粉尘采用袋式除尘器，锅炉灰库、锅炉料仓产生的粉尘采用袋式除尘器，除尘效率高，输煤采用自动卷筒封闭皮带输送系统，产生扬尘量很少。同时，公司配有1辆洒水车（国五）和1辆道路清扫车，能够有效抑制道路扬尘的产生。

四、二氧化碳排放信息

- 2021年11月20日，渭化公司完成了2020年度温室气体排放报告的编制，2020年度二氧化碳排放总量为2906811吨。

五、强制性清洁生产审核信息

2019年11月21日，陕西省生态环境厅发布了《关于公布2019年强制性清洁生产审核评估验收通过企业名单（第二批）的通知》（陕环科财函〔2019〕62号）文件，我公司通过了强制性清洁生产审核评估与验收。

六、生态环境应急信息

（一）总体情况

渭化公司《突发环境事件应急预案》已于2019年11月27日完成了的备案，备案编号为6105002019016H，备案机关为渭南高新区环境监察大队,突发环境事件风险等级“重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+较大-水（Q3-M2-E3）]”。

企业环境风险物质识别一览表

| 序号 | 物质名称 | 年用量 | 存在量 | 储存方式 | 物质类别 | 物质来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 60×104t | 5.0×104m3 | 罐装 | 易燃液态物质 | 产品 |
| 2 | 二甲醚 | 11×104t | 0.4×104m3 | 罐装 | 易燃易爆气态物质 |  |
| 3 | 氨水 | 30×104t | 1.0×104m3 | 罐装 | 有毒液态物质 | 中间产品 |
| 4 | 硫磺 | 1.0×104t | 30t | 仓库 | 其他有毒物质 | 副产品 |
| 5 | 氯化氢 | 5400t | 13m3 | 罐装 | 有毒气态物质 | 辅助生产 |
| 6 | 一氧化碳 | / | 2.8t | 气化炉 | 有毒气态物质物质 | 装置区 |
| 7 | 氢气 | / | 0.3t | 气化炉 | 易燃易爆气态物质 |  |
| 8 | 硫化氢 | / | / | 硫回收装置 | 有毒气态物质 |  |
| 9 | 二氧化硫 | / | / | 不储存 | 有毒气态物质 | 废气 |
| 10 | 硫化氢 | / | / | 不储存 | 有毒气态物质 |  |
| 11 | 氨气 | / | / | 不储存 | 有毒气态物质 |  |
| 12 | 油类物质 | 50t | 50t | 桶装 | 其他类物质及污染物 | 危险废物 |

（二）环境风险防范措施

1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

陕西渭河煤化工集团有限责任公司位于渭南市高新技术产业开发区，生产区和贮存区内涉及危险化学品贮存装置及其附属设施等主要建筑的相关措施均符合设计规范。厂区总平面布置符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。

2、危险化学品安全防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。企业应该采取以下物料泄漏事故的预防：

（1）在易燃液体贮存容器下设托盘等防泄露装置，经收集后进行处理；

（2）在有易燃易爆气体可能泄漏的区域安装可燃气体监测预警装置，以便及早发现泄漏、及早处理；

（3）经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。

3、火灾和爆炸事故的防范措施

（1）设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（2）应加强火源的管理，严禁烟火带入厂区，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

（3）有完善的安全消防措施。全厂重点区域配备必要的消防设施，包括报警器、消防水栓、消火栓、灭火器、消防泵等。

（4）从平面布置上，本厂的仓储区、生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位应设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装了火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。

4、电气、电讯安全防范措施

爆炸危险环境内的电气设备必须是符合现行国家标准并有国家检验部门防爆合格证的产品。爆炸危险环境内的电气设备应能防止周围化学、机械、热和生物因素的危害，应与环境温度、空气湿度、海拔高度、日光辐射、风沙、地震等环境条件下的要求相适应。其结构应满足电气设备在规定的运行条件下不会降低防爆性能的要求。

5、消防及火灾报警系统

全厂区配备必要的消防设施，包括消防水栓、消火栓、灭火器、消防泵等。仓储区消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其它消防为辅的消防方案。重点部位设置有应急照明灯，以备应急需要。

6、强化安全生产和管理

在管理上设置专业安全卫生监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品。贯彻执行密闭和自动控制原则，在输送物品过程中均采用自动控制和视频进行巡视控制。遵守安全操作规程，严禁在生产区、储存区明火作业，需要采用电焊作业，需上报主管部门，并作好相应的防护措施。生产区、储存区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。物料输送管均需设有防静电装置。

同时，在具有爆炸危险的区域内，所有的电器设备均采用防爆型设备，设备和管道设有防雷防静电接地设施；汽车运输车设有链条接地；落实现场人员地劳动保护措施；严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。

（三）现有生态环境应急资源

| 序号 | 名称 | 规格型号或主要参数 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水带 | 16-80-20型聚氨脂水带 | 40 | 公司应急库 |
|  |  | 16-65-20型聚氨脂水带 | 20 | 公司应急库 |
| 2 | 止水器 | 16-65型 | 2 | 公司应急库 |
| 3 | 钢带捆扎堵漏工具组 | 拉紧器、钢带为30型 | 2 | 公司应急库 |
| 4 | 手动液压剪 | SPS 260-H | 1 | 公司应急库 |
| 5 | 应急救援折叠梯 | 3米、5米、6米 | 3 | 公司应急库 |
| 6 | 水幕枪 | 16-65型 | 1 | 公司应急库 |
| 7 | 捆绑式堵漏袋 | 泄漏口规格2×50㎡ | 1 | 公司应急库 |
| 8 | 隔膜泵 | 手动隔膜虹吸泵 | 1 | 公司应急库 |
| 9 | 多功能水枪 | 流量调整、射流变换功能 | 2 | 公司应急库 |
| 10 | 望远镜 | BOSMA 10×50 | 1 | 公司应急库 |
| 11 | 防爆轴流风机 | BT35-11(EXⅡBT4) | 4 | 公司应急库 |
| 12 | 防爆潜水泵 | QY-65-10-380V | 2 | 公司应急库 |
|  |  | WQ-25-15-380V | 2 | 公司应急库 |
| 13 | 管钳 | 200㎜ | 1 | 公司应急库 |
|  |  | 600㎜ | 1 | 公司应急库 |
|  |  | 900㎜ | 1 | 公司应急库 |
| 14 | 圆头铁掀 | A级 锰钢 | 14 | 公司应急库 |
| 15 | 洋镐 | A级 锰钢 | 5 | 公司应急库 |
| 16 | 手钳 | 200㎜3把 | 3 | 公司应急库 |
| 17 | 多功能担架 | 1200mm×2000mm | 2 | 公司应急库 |
| 18 | 安全绳 | 30m | 2 | 公司应急库 |
| 19 | 防爆工具 | 铜合金工具 | 2 | 公司应急库 |
| 20 | 移动式长管供气系统 | MSA10126613 | 1 | 公司应急库 |
| 21 | 洗消帐篷 | 水星ZB-ZT30 | 1 | 公司应急库 |
| 22 | 防爆套管式金属堵漏工具 | ZVJD-10 | 1 | 公司应急库 |
| 23 | 防爆粘贴式堵漏工具 | ZVND-300 | 1 | 公司应急库 |
| 24 | 隔离警示带 | 50mm×25m | 10 | 公司应急库 |
| 25 | 闪光警示灯 | LTD5088C 2W | 10 | 公司应急库 |
| 26 | 风向带 | 国标 | 10 | 公司应急库 |
| 27 | 彩旗+旗杆 | 国标 2M | 20 | 公司应急库 |
| 28 | 应急指挥帐篷 | 5X5X3 | 2 | 公司应急库 |
| 29 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉P8668ex | 4 | 公司应急库 |
| 30 | 防爆移动照明 | EC2500CX | 2 | 公司应急库 |
| 31 | 事故发电机 | YOTO9600TSD(8KW) | 1 | 公司应急库 |
| 32 | 移动式监控视频 | DS-8616N | 1 | 公司应急库 |
| 33 | 防爆移动电缆盘 | BGD85 ExDⅡBT4 | 2 | 公司应急库 |
| 34 | 防爆手电筒 | JW7620 | 14 | 公司应急库 |
| 35 | 重型防化服 | 代尔塔ALAIN401030 | 11 | 公司应急库 |
| 36 | 轻型防化服 | 代尔塔D18.0778 | 5 | 公司应急库 |
| 37 | 灭火防护服 | XL --XXL | 5 | 公司应急库 |
| 38 | 抢险救援服（橘黄色） | XL --XXL | 12 | 公司应急库 |
| 39 | 半指防滑手套 | L --XL | 7 | 公司应急库 |
| 40 | 强光防爆方位灯 | QVF135 | 11 | 公司应急库 |
| 41 | 消防员呼救器 | RHJ360 | 11 | 公司应急库 |
| 42 | 防火靴 | GA6-2004 | 7 | 公司应急库 |
| 43 | 防火手套 | ABY-5T-34 | 5 | 公司应急库 |
| 44 | 防尘隔离服 | MC4000防护服 | 5 | 公司应急库 |
| 45 | 防护眼镜 | JANUS-CAF | 30 | 公司应急库 |
| 46 | 防护面罩 | EN166 | 30 | 公司应急库 |
| 47 | 分体雨衣 | XL---XXXL | 7 | 公司应急库 |
| 48 | 耐酸碱手套 | DELTA 201510 VE510 | 9 | 公司应急库 |
| 49 | 防护垫 | 3m×2m×0.3m | 1 | 公司应急库 |
| 50 | 攀爬杆 | 高6米、直径0.04米 | 1 | 公司应急库 |
| 51 | 障碍板 | 2M×2.5M | 1 | 公司应急库 |
| 52 | 软体假人 | 60千克 | 1 | 公司应急库 |
| 53 | 单杠、助跳板 | 国标 | 1 | 公司应急库 |
| 54 | 机械靶牌 | HACZ--XS100W | 1 | 公司应急库 |
| 55 | 4合1气体检测报警仪 | 宣创GQB-200A7 4S | 2 | 公司应急库 |

（四）突发生态环境事件发生及处置情况。

2021年度突发生态环境事件为零。

- （五）重污染天气响应情况

- 2022年1月28日，按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020修订版）》要求，生态环境部门第二批组织审核通过了渭化公司绩效评级B级企业（公示情况见附件），现将2021年重污染天气响应情况汇总如下：

| 次数 | 响应时段 | 预警等级 | 预警措施要求 | 措施实际 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月18日0时 至1月25日9时 | 橙色II级 | 1、11月15日至次年3月31日，调整生产负荷，水煤浆气化炉生产负荷由5976m³/天限产至4780.8m³/天； - 2、停止土石方作业，加强建筑施工场地管理，严格落实六个 100%； - 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输；禁止使用国二及以下非道路移动机械 | 落实到位 |
| 2 | 2021年8月2日0时 至8月3日19时 | 橙色II级 |  |  |
| 3 | 2021年11月26日12时 至11月29日10时 | 橙色II级 |  |  |
| 4 | 2021年12月21日14时 至12月25日11时 | 橙色II级 |  |  |

七、生态环境违法信息

渭化公司2021年度未发生生态环境违法事件。

八、2021年度临时报告情况

渭化公司2021年度未进行环境信息临时披露。